### 임베디드 시스템 조사 보고서

#### 1. 서론

임베디드 시스템은 특정 목적을 수행하기 위해 설계된 컴퓨터 시스템으로, 다양한 일상 기기에서 발견할 수 있다. 본 보고서에서는 라즈베리파이를 대상으로 하드웨어 구조, 입출력 내용, 프로세서, 운영체제, 소프트웨어 기능 및 구조, GPIO 핀들의 번호와 각 핀들의 기능에 대해 조사하였다.

##### 1.1 라즈베리파이 모델의 역사

라즈베리파이는 2012년에 Raspberry Pi Foundation에 의해 처음 출시되었다. 이 플랫폼은 교육용 컴퓨터로 시작되었으나, 이후 강력한 기능과 저렴한 가격으로 다양한 응용 분야에서 사용되고 있다.

- Raspberry Pi 1 (2012): ARM11 기반 700MHz 프로세서, 256MB~512MB RAM

- Raspberry Pi 2 (2015): Cortex-A7 기반 쿼드코어 900MHz 프로세서, 1GB RAM

- Raspberry Pi 3 (2016): Cortex-A53 기반 쿼드코어 1.2GHz 프로세서, Wi-Fi 및 Bluetooth 내장

- Raspberry Pi 4 (2019): Cortex-A72 기반 쿼드코어 1.5GHz 프로세서, 최대 8GB RAM

이러한 발전을 통해 라즈베리파이는 임베디드 시스템 개발자 및 엔지니어에게 필수적인 도구로 자리 잡았다.

#### 2. 하드웨어 구조

라즈베리파이(Raspberry Pi)는 단일 보드 컴퓨터(SBC)로, 다양한 애플리케이션을 지원하는 컴팩트한 설계가 특징이다.

##### 2.1 주요 구성 요소

- 프로세서(SoC): Broadcom BCM2711 (Raspberry Pi 4 기준)

  - Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit Quad-core 1.5GHz

- 메모리: LPDDR4-2400 SDRAM (1GB, 2GB, 4GB, 8GB 옵션)

- 스토리지: MicroSD 슬롯 (OS 및 데이터 저장용)

- 입출력 인터페이스:

  - USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2

  - HDMI x 2 (마이크로 HDMI)

  - 3.5mm 오디오 및 비디오 출력 잭

  - GPIO 핀 (40핀)

- 네트워크: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

- 전원 공급: USB-C (5V/3A)

##### 2.2 보드 하드웨어 구성

- A: SoC

- B: GPIO

- C: USB, 이더넷 컨트롤러

- D: HDMI

- E: Display

- F: Audio

- G: micro USB

- H: USB

- I: Camera

- J: 이더넷

3. 입출력 내용

라즈베리파이는 다양한 외장포트를 통해 입출력 장치를 연결할 수 있다. 주요 지원 포트는 다음과 같다:

- USB 포트:

  - USB 3.0 포트 x 2

  - USB 2.0 포트 x 2

- HDMI 포트: 마이크로 HDMI 포트 x 2

- 3.5mm 잭: 오디오 및 비디오 출력 지원

- CSI 포트: 카메라 연결을 위한 전용 포트

- DSI 포트: 디스플레이 연결을 위한 전용 포트

라즈베리파이의 입출력은 디지털 및 아날로그 장치와의 상호작용을 지원한다.

3.1 입력 장치

- 키보드 및 마우스: USB 또는 Bluetooth를 통해 연결

- 센서: GPIO 핀을 통해 다양한 센서를 연결 가능 (온도, 조도, 초음파 등)

- 카메라: 전용 CSI(Camera Serial Interface) 포트

3.2 출력 장치

- 디스플레이: HDMI 출력으로 모니터 연결

- LED 및 액추에이터: GPIO 핀을 통해 제어

- 스피커: 3.5mm 오디오 잭 또는 Bluetooth 연결

#### 4. 프로세서

라즈베리파이 4에 탑재된 Broadcom BCM2711 SoC는 강력한 연산 능력을 제공한다.

##### 4.1 주요 특징

- 코어 아키텍처: Cortex-A72 (ARM v8-A)

- 클럭 속도: 최대 1.5GHz

- GPU: VideoCore VI (OpenGL ES 3.1, Vulkan 지원)

- 기타 기능: H.265 (4Kp60) 및 H.264 디코딩 지원

#### 5. 운영체제

라즈베리파이는 주로 Linux 기반 운영체제를 사용하며, 가장 일반적으로 사용되는 OS는 Raspberry Pi OS이다.

##### 5.1 Raspberry Pi OS 특징

- 기반: Debian Linux

- GUI 및 CLI 제공: 데스크톱 환경과 명령줄 인터페이스

- 패키지 관리: APT (Advanced Package Tool)

- 최적화: 라즈베리파이 하드웨어에 맞춤화

##### 5.2 지원되는 기타 운영체제

- Ubuntu

- Windows 10 IoT Core

- LibreELEC (미디어 센터 전용)

#### 6. 소프트웨어 기능 및 구조

라즈베리파이는 다양한 프로그래밍 언어와 소프트웨어를 지원하여 광범위한 응용 프로그램 개발이 가능하다.

##### 6.1 소프트웨어 스택

- 커널: Linux 커널

- 미들웨어: Python 라이브러리 (GPIO 제어, OpenCV 등)

- 응용 프로그램: IoT, 게임 에뮬레이터, 미디어 센터 등

##### 6.2 개발 도구

- Python 및 C/C++: 기본적으로 설치된 프로그래밍 언어

- IDE: Thonny, Visual Studio Code

- 라이브러리: RPi.GPIO, GPIO Zero

#### 7. GPIO 핀들의 번호와 각 핀들의 기능

라즈베리파이는 총 40개의 GPIO 핀을 제공하며, 핀 번호와 기능은 다음과 같다:

| 핀 번호 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V Power | 전원 출력 |
| 2 | 5V Power | 전원 출력 |
| 3 | GPIO 2 (SDA1) | I2C 데이터 |
| 4 | 5V Power | 전원 출력 |
| 5 | GPIO 3 (SCL1) | I2C 클럭 |
| 6 | Ground | 접지 |
| 7 | GPIO 4 | 일반-purpose 입출력 |
| 8 | GPIO 14 (TXD) | UART 전송 데이터 |
| 9 | Ground | 접지 |
| 10 | GPIO 15 (RXD) | UART 수신 데이터 |
| 11 | GPIO 17 | 일반-purpose 입출력 |
| 12 | GPIO 18 | PWM 출력 |
| 13 | GPIO 27 | 일반-purpose 입출력 |
| 14 | Ground | 접지 |
| 15 | GPIO 22 | 일반-purpose 입출력 |
| 16 | GPIO 23 | 일반-purpose 입출력 |
| 17 | 3.3V Power | 전원 출력 |
| 18 | GPIO 24 | 일반-purpose 입출력 |
| 19 | GPIO 10 (MOSI) | SPI 데이터 출력 |
| 20 | Ground | 접지 |
| 21 | GPIO 9 (MISO) | SPI 데이터 입력 |
| 22 | GPIO 25 | 일반-purpose 입출력 |
| 23 | GPIO 11 (SCLK) | SPI 클럭 |
| 24 | GPIO 8 (CE0) | SPI 칩 선택 0 |
| 25 | Ground | 접지 |
| 26 | GPIO 7 (CE1) | SPI 칩 선택 1 |
| 27 | GPIO 0 (ID_SD) | ID EEPROM 데이터 |
| 28 | GPIO 1 (ID_SC) | ID EEPROM 클럭 |
| 29 | GPIO 5 | 일반-purpose 입출력 |
| 30 | Ground | 접지 |
| 31 | GPIO 6 | 일반-purpose 입출력 |
| 32 | GPIO 12 | PWM 출력 |
| 33 | GPIO 13 | PWM 출력 |
| 34 | Ground | 접지 |
| 35 | GPIO 19 | PWM 출력 |
| 36 | GPIO 16 | 일반-purpose 입출력 |
| 37 | GPIO 26 | 일반-purpose 입출력 |
| 38 | GPIO 20 | 일반-purpose 입출력 |
| 39 | Ground | 접지 |
| 40 | GPIO 21 | 일반-purpose 입출력 |

주요 사용 핀에 대한 간략한 설명:

- GPIO 2 (핀 3), GPIO 3 (핀 5): I2C 통신용 데이터 및 클럭 핀으로 센서와의 연결에 사용됩니다.

- GPIO 14 (핀 8), GPIO 15 (핀 10): UART 통신용 전송 및 수신 핀으로 직렬 통신 장치와 연결 가능합니다.

- GPIO 18 (핀 12): PWM 신호 출력으로 서보 모터 제어나 밝기 조절에 사용됩니다.

- GPIO 10 (핀 19), GPIO 9 (핀 21), GPIO 11 (핀 23): SPI 통신을 위한 데이터 및 클럭 핀입니다.

- 전원 핀 (핀 1, 2): 외부 기기에 3.3V 또는 5V 전원을 공급합니다.

- 접지 핀 (Ground): 전류를 회로로부터 안전하게 배출합니다.

8. 실사용 사례

라즈베리파이는 단순한 교육용 도구를 넘어 다양한 산업에서 상업적으로 성공적으로 활용되고 있다. 아래는 상업화된 라즈베리파이의 주요 사례이다:

- EpiSensor

  - 사용 사례: 에너지 관리 솔루션

  - 설명: EpiSensor는 라즈베리파이를 활용하여 산업 및 상업 건물에서 에너지 소비 데이터를 수집, 모니터링, 분석하는 시스템을 구축했다. 이 시스템은 센서로부터 실시간 데이터를 수집하고, 이를 클라우드로 전송하여 에너지 효율성을 최적화한다. 이를 통해 기업은 비용 절감 및 지속 가능성을 개선할 수 있다.

  - 관련 링크: episensor.com

- Arribada Initiative

  - 사용 사례: 환경 보호 기술

  - 설명: Arribada Initiative는 라즈베리파이를 기반으로 해양 생물 추적 장치를 개발했다. 이 장치는 저비용으로 멸종 위기 종의 이동 경로와 행동을 모니터링할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 연구자들은 환경 보호와 생태계 보존 활동을 효과적으로 수행할 수 있다.

  - 관련 링크: arribada.org

- Yodeck

  - 사용 사례: 디지털 사이니지 솔루션

  - 설명: Yodeck은 라즈베리파이를 사용하여 저렴하고 효율적인 디지털 광고판 관리 시스템을 개발했다. 이 시스템은 기업들이 쉽고 빠르게 디지털 콘텐츠를 배포하고 관리할 수 있도록 지원하며, 소규모 기업부터 대규모 체인점까지 널리 사용되고 있다.

  - 관련 링크: yodeck.com

- Yoto Player

  - 사용 사례: 어린이 오디오북 플레이어

  - 설명: Yoto Player는 라즈베리파이를 기반으로 제작된 어린이 전용 오디오북 플레이어이다. 어린이들이 직접 조작할 수 있는 인터페이스와 다양한 콘텐츠를 제공하며, 창의적이고 교육적인 활동을 지원한다. 이 제품은 부모들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.

  - 관련 링크: yotoplay.com

이러한 사례들은 라즈베리파이가 단순한 취미용 장치를 넘어 상업적 성공을 이끌어낼 수 있는 강력한 플랫폼임을 보여준다. 각 사례는 라즈베리파이의 유연성과 확장성을 활용하여 다양한 산업적 요구를 충족시키고 있다.

#### 9. 결론

라즈베리파이는 강력한 하드웨어와 다양한 입출력 옵션을 통해 임베디드 시스템 설계와 구현에 적합한 플랫폼이다. 본 보고서를 통해 라즈베리파이의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 특성을 이해하고, GPIO 핀 활용 방안에 대한 기초를 제공하였다. 이를 기반으로 다양한 응용 시스템을 설계할 수 있을 것이다.